Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Raport

o występowaniu poważnych awarii w I półroczu 2005 roku
        Akceptował:

    Główny Inspektor

  Ochrony Środowiska

 Wojciech STAWIANY

Opracowanie: 

Departament Przeciwdziałania 

Poważnym Awariom
Warszawa, sierpień 2005

SPIS TREŚCI

31.
Wstęp


32.
Analiza poważnych awarii mających miejsce w I półroczu 2005 r.


42.1. Liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii na terenie poszczególnych województw


52.2. Miejsce powstania poważnych awarii


62.2.1. Poważne awarie w zakładach


72.2.2. Poważne awarie w transporcie


72.3. Poważne awarie i substancje niebezpieczne


93. Przykłady zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2005 r.


93.1. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii


93.2. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii


93.3. Zdarzenia na terenie pozostałych zakładów


103.4. Zdarzenia w transporcie


104. Analiza poważnych awarii spełniających kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska


115. Analiza zdarzeń o znamionach poważnych awarii mających miejsce na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii




1. Wstęp

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej „Poś”, wprowadziła pojęcie poważnej awarii. Zgodnie z art. 3 pkt 23 poważną awarią jest zdarzenie, które spełnia następujące warunki:

· jest zdarzeniem (sytuacją) odbiegającą od stanu normalnego (np. wypadek cysterny drogowej, awaria instalacji przemysłowej, rozszczelnienie zbiornika itp.), w szczególności emisją, pożarem lub eksplozją,

· ma miejsce w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,

· występuje w nim co najmniej jedna substancja niebezpieczna (odpowiadająca definicji podanej w art. 3 pkt 37 Poś lub innym przepisom dotyczącym substancji niebezpiecznych), 

· w ilości która prowadzi do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o IOŚ, nałożył na organy właściwe do zwalczania poważnych awarii obowiązek informowania o nich Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Obowiązek ten dotyczył zarówno awarii, które miały miejsce na obszarze kraju, również tych, które miały skutki transgraniczne. Kryteria, które określały te awarie zostały podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 5 poz. 58). W dalszej części raportu zdarzenia takie będą zwane „awariami”.

Obowiązek informowania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Departamentu Przeciwdziałania Poważnym Awariom, o występowaniu wymienionych zdarzeń wynika z rozdziału V pkt 5 „Szczegółowych zasad postępowania inspektorów ochrony środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz zasady współdziałania z innymi organami administracji publicznej” (str. 9), zwanych dalej „Zasadami”. Zostały one opracowane i wprowadzone w życie na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o IOŚ. 

2. Analiza poważnych awarii mających miejsce w I półroczu 2005 r.

W I półroczu 2005 r. organy Inspekcji Ochrony Środowiska przyjęły informację o wystąpieniu 67 zdarzeń, które były poważnymi awariami (do raportu załączono rejestr poważnych awarii, mających miejsce w tym okresie). Liczba zdarzeń w tym okresie była o 12 mniejsza niż w analogicznym okresie 2004 r. i o 2 mniejsza niż w II półroczu 2004 r.

Liczba poważnych awarii w poszczególnych kwartałach i miesiącach II półrocza 2004 r. i I półrocza 2005 r. była zróżnicowana, co zaprezentowano na rys. 1.


[image: image1.wmf]Rys. 1   Liczba zdarzeń w poszczególnych miesiącach 

i kwartałach II półrocza 2004 r. i I półrocza 2005 r.  

14

12

11

16

10

6

5

11

18

14

10

37

32

25

42

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

VII

2004

VIII

2004

IX

2004

III kw.

2004

X 2004

XI

2004

XII

2004

IV kw.

2004

I 2005

II 2005

III

2005 

I kw.

2005

IV

2005

V 2005

VI

2005

II kw.

2005

ilość zdarzeń w miesiącu

ilość zdarzeń w kwartale


2.1. Liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii na terenie poszczególnych województw


Również liczba poważnych awarii na terenie poszczególnych województw była zróżnicowana. Sytuację przedstawiono w tabeli nr 1.

             Tab. 1. Liczba zdarzeń w I półroczu 2005 r. w poszczególnych województwach

	Lp.
	Województwo
	Liczba zdarzeń 

	1
	Mazowieckie
	15

	2
	Kujawsko – Pomorskie
	10

	3
	Śląskie
	8

	4
	Dolnośląskie
	5

	5
	Warmińsko - Mazurskie 
	5 

	6
	Zachodniopomorskie
	5

	7
	Podlaskie
	4

	8
	Pomorskie
	4

	9
	Świętokrzyskie
	3

	10
	Lubelskie 
	2

	11
	Lubuskie
	2

	12
	Opolskie
	2

	13
	Małopolskie
	1

	14
	Podkarpackie
	1

	15
	Łódzkie
	0

	16
	Wielkopolskie
	0

	
	Ogółem
	67


Rozmieszczenie poważnych awarii na terenie poszczególnych województw w 2004 r. przedstawiono na poniższej mapie.


[image: image2.wmf]5

4

2

5

4

0

5

2

8

1

10

15

2

0

1


2.2. Miejsce powstania poważnych awarii

Ze względu na miejsce powstania poważnej awarii ilość ich w I półroczu 2005 r. była następująca:

	· zakłady
	- 35 zdarzeń;

	· transport
	- 27 zdarzeń;

	· inne
	- 5 zdarzeń.


Strukturę miejsc zdarzeń przedstawia rys. 2.


[image: image3.wmf]Rys. 2   Struktura zdarzeń ze względu na miejsce 

zdarzenia w I półroczu 2005 r.

52%

40%

8%

zakłady

transport

inne


W I półroczu 2005 r. liczba zdarzeń na terenie zakładów była wyższa od liczby zdarzeń w transporcie. Jest to odwrotna sytuacja do tej, która miała miejsce w roku 2004.

2.2.1. Poważne awarie w zakładach

W I półroczu 2005 r. liczba poważnych awarii na terenie zakładów przedstawiała się następująco:

	(  zakłady przemysłowe
	- 16 zdarzeń (23,9 % wszystkich zdarzeń w I półroczu 2005 r.); 

	(  zakłady handlowe
	- 10 zdarzeń (14,9 % wszystkich zdarzeń w I półroczu  2005 r.);

	(  zakłady użyteczności 

           publicznej
	- 9 zdarzeń (13,4 % wszystkich zdarzeń w I półroczu 2005 r.).


Strukturę zdarzeń w tym okresie na terenie zakładów przedstawiono na rys 3.


[image: image4.wmf]Rys. 3   Struktura zdarzeń na terenie zakładów 

 w I półroczu 2005 r.

26%

28%

46%

przemysłowe

handlowe

użyteczności publicznej


W I półroczu 2005 r. spośród 37 awarii przemysłowych:

· 1 zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR),

· 1 zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR),

· 22 zdarzenia miały miejsce na terenie 22 zakładów, które zaliczono do tych, które mogą być źródłem poważnej awarii. 

2.2.2. Poważne awarie w transporcie

W I półroczu 2005 r. spośród 27 zdarzeń w transporcie najwięcej miało miejsce w:

	(  transporcie drogowym
	- 17 zdarzeń (25,4 % wszystkich zdarzeń w I półroczu 2005 r.);




           a następnie w:

	(  transporcie rurociągowym
	- 8 zdarzeń (11,9 % wszystkich zdarzeń w I półroczu 2005 r.);

 

	(  transporcie kolejowym


	- 2 zdarzenia (3,0 % wszystkich zdarzeń w I półroczu 2005 r.).


Strukturę zdarzeń w transporcie w I półroczu 2005 r. przedstawiono na rys 4.


[image: image5.wmf]Rys. 4   Struktura zdarzeń w transporcie 

w I półroczu 2005 r.

63%

29%

8%

drogowy

rurociągowy

kolejowy


W I półroczu 2005 r. w transporcie rurociągowym ropy naftowej i produktów ropopochodnych (paliwa płynne, takie jak benzyny silnikowe i oleje napędowe), w którym skutki wycieków bywają najpoważniejsze, wystąpiło 6 zdarzeń. Miały one miejsce na rurociągach produktów finalnych, należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku (3 zdarzenia). W dwóch przypadkach nielegalnie nawierconego rurociągu właścicielem okazała się GRUPA „LOTOS” S.A., a w jednym przypadku – „NAFTOBAZY” Sp. z o.o. w Warszawie.

2.3. Poważne awarie i substancje niebezpieczne

Zdarzenia w I półroczu 2005 r. pogrupowano również według klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zgodnej z załącznikiem A do Umowy europejskiej dotyczącej między-narodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Do chwili wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671) klasyfikacja ta znajdowała się w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. 

W I półroczu 2005 r. liczba zdarzeń z uwzględnieniem klasyfikacji materiałów niebezpiecznych przedstawiała się następująco:

	( klasa 2 

  (gazy)
	- 14 zdarzeń (20,9 % zdarzeń w I półroczu 2005 r.);



	(  klasa 3 

   (materiały ciekłe zapalne)
	- 29 zdarzeń (43,3 % zdarzeń w I półroczu 2005 r.);



	(  klasa 4.2 

   (materiały stałe zapalne)
	- 1 zdarzenie (1,5 % zdarzeń w I półroczu 2005 r.);



	(  klasa 8 

   (materiały żrące)
	- 5 zdarzeń (7,5 % zdarzeń w I półroczu 2005 r.);



	(  klasa 9 

(różne materiały i przedmioty    niebezpieczne)
	- 1 zdarzenie (1,5 % zdarzeń w I półroczu 2005 r.);

	(  materiały poza klasyfikacją
	- 17 zdarzeń  (25,3 % zdarzeń w I półroczu 2005 r.).


Na rys. 5 przedstawiono strukturę zdarzeń w I półroczu 2005 r., z uwzględnieniem klasyfikacji ONZ/ADR materiałów niebezpiecznych.

[image: image6.wmf]Rys. 5   Struktura zdarzeń z uwzględnieniem klasyfikacji ONZ/ADR 

materiałów niebezpiecznych w I półroczu 2005 r.

58%

28%

2%

10%

2%

klasa 3

klasa 2

klasa 4.1

klasa 8

klasa 9


W I półroczu 2005 r. największa ilość zdarzeń miała miejsce z udziałem materiałów klasy 3. Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2004 r.

3. Przykłady zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2005 r.

3.1. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

Wymienione zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu, zwanego dalej ZDR, spełniającego kryteria zawarte w kolumnie 5 Tabeli 1 lub w kolumnie 3 Tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 02.58.535).

	a)
	Wyciek kwasu siarkowego poproduktowego na terenie Zakładu Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach (gmina Radom, powiat radomski, województwo śląskie) w dniu 17 kwietnia 2005 r. Zdarzenie nie spowodowało ofiar wśród ludzi, ani w środowisku. Zostało zgłoszone w trybie art. 264 POŚ (pozycja 36 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).




3.2. Zdarzenia na terenie zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

Wymienione zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu, zwanych dalej ZZR, spełniających kryteria zawarte w kolumnie 4 Tabeli 1 lub w kolumnie 2 Tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.

	a)
	Zanieczyszczenie ropopochodnymi rzeki przepływającej przez teren Bazy Magazynowej nr 93, należącej do Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. w Nowej Soli (gmina Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo Lubuskie) w dniu 5 kwietnia 2005 r. (poz. 28 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).


3.3. Zdarzenia na terenie pozostałych zakładów

Wymienione zdarzenia miały miejsce na terenie zakładów nie spełniających kryteriów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.

	a)
	Pożar w pomieszczeniach magazynowo-produkcyjnych i uszkodzenie instalacji chłodniczej na terenie zakładu TYMBARK S.A. w Olsztynku (powiat olsztynecki, województwo warmińsko-mazurskie) w dniu 12 luty 2005 r. (poz. 11 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	b)
	Wybuch i pożar podczas rozładunku cysterny zawierającej benzynę silnikową na terenie stacji paliw należącej do firmy ASPRO w miejscowości Tłuszcz (powiat wołomiński, województwo mazowieckie) w dniu 7 kwietnia 2005 r. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. (poz. 29 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	c)
	Rozszczelnienie szklanego balonu zawierającego chlorek tionylu na terenie firmy NATALEX w Warszawie (województwo mazowieckie) w dniu 14 kwietnia 2005 r. W wyniku zdarzenia dwie osoby hospitalizowano z powodu podrażnienia górnych dróg oddechowych (poz. 33 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	d) 
	Wyciek 1 Mg kwasu azotowego o stężeniu ok. 53% na terenie firmy SOKPOL Sp. z o.o. w miejscowości Myszków (powiat myszkowski, województwo śląskie) w dniu 07 maja 2005 r. (poz. 46 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	e)
	Wyciek amoniaku podczas rozładunku z cysterny do instalacji zakładowej na terenie firmy RAISO POLSKA FOODS Sp. z o.o. w miejscowości Karczew (powiat otwocki, województwo mazowieckie) w dniu 29 maja 2005 r. (poz. 57 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).


3.4. Zdarzenia w transporcie

	a)
	Wycieki ropopochodnych z rurociągów należących do Przedsiębiorstwa „NAFTOBAZY” Sp. z o.o. w Warszawie:

· wyciek benzyny w miejscowości Dębogórze (gmina Kosakowo, powiat pucki, województwo pomorskie) na skutek nawiercenia rurociągu w dniu 3 stycznia 2005 r. (poz. 1 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	b)
	Wycieki ropopochodnych z rurociągów przesyłowych, należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” w Płocku:

· wyciek benzyny bezołowiowej w miejscowości Czyżew (gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie) w dniu 16 stycznia 2005 r. (poz. 7 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).

· wyciek oleju napędowego w miejscowości Wólka Radzymińska (gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie) w dniu 14 czerwca 2005 r. (poz. 60 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).

· wyciek paliwa w miejscowości Komorów (gmina Kampinos, województwo mazowieckie) w dniu 29 czerwca 2005 r. Zanieczyszczeniu uległo 2 m2 gruntu Kampinowskiego Parku Narodowego (poz. 67 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	c)
	Wycieki ropopochodnych z rurociągów przesyłowych, należących do Grupy „LOTOS” S.A. w Gdańsku:

· wyciek oleju opałowego w Gdańsku (województwo pomorskie) w dniu 23 stycznia 2005 r. (poz. 8 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).
· wyciek oleju napędowego w Gdańsku (województwo pomorskie) w dniu 16 kwietnia 2005 r. (poz. 35 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).


	d)
	Emisja gazu z rurociągów:
· emisja i pożar gazu ziemnego w Warszawie (województwo mazowieckie) w dniu 22 kwietnia 2005 r. (poz. 38 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).

· emisja gazu ziemnego w Radomiu (województwo mazowieckie) w dniu 23 kwietnia 2005 r. (poz. 39 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).


4. Analiza poważnych awarii spełniających kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska

Jak wspomniano na wstępie art. 31 ust. 3 ustawy o IOŚ nałożył na organy administracji, zobowiązane do prowadzenia akcji ratowniczej, obowiązek informowania o nich Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W I półroczu 2005 r. odnotowano łącznie 12 zgłoszeń poważnych awarii spełniających kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Liczba poważnych awarii w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

	( województwo mazowieckie
	- 9 poważnych awarii (75,0 % poważnych awarii w I półroczu 2005 r.); (poz. 15, 29, 33, 38, 39, 57, 60, 64, 67 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	(  województwo małopolskie 
	- 1 poważna awaria (8,3 % poważnych awarii w I półroczu 2005 r.); (poz. 37 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	(  województwo podlaskie 
	- 1 poważna awaria (8,3 % poważnych awarii w I półroczu 2005 r.); (poz. 43 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).



	(  województwo śląskie 
	- 1 poważna awaria (8,3 % poważnych awarii w I półroczu 2005 r.); (poz. 54 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).




Poważne awarie, które miały miejsce w I półroczu 2005 r. powodowały dwa rodzaje skutków:

· skutki wobec osób (ranni, przypadki śmiertelne), w tym także zdarzenia, w których nastąpiło zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – 8 awarii,
· skutki w środowisku (zanieczyszczenie gruntów i wód) – 4 awarie. 
5. Analiza zdarzeń o znamionach poważnych awarii mających miejsce na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

Awarie o znamionach poważnych awarii w liczbie 2, które miały miejsce na terenie zakładów sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, stanowiły 2,9 % wszystkich, które miały miejsce w I półroczu 2005 r. Miały one miejsce na terenie 1 zakładu zaliczonego do ZDR oraz na terenie 1 zakładu zaliczonego do ZZR. Stanowiło to 0,6 % wszystkich zakładów zaliczonych do omawianych grup dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Analizowane awarie nie spełniają kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








PAGE  
2

[image: image7.wmf]Rys. 5   Struktura zdarzeń z uwzględnieniem klasyfikacji ONZ/ADR 

materiałów niebezpiecznych w I półroczu 2005 r.

58%

28%

2%

10%

2%

klasa 3

klasa 2

klasa 4.1

klasa 8

klasa 9

_1185176417

_1185261520

_1185263235

_1185271069

_1185176759

_1184761658.unknown

