Ocena stanu jednolitych części wód rzek w roku 2008

Podstawą do wykonania oceny było rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także wyniki prac ujęte w opracowaniu „Uzupełnienie metodyk badania i klasyfikacji elementów biologicznych na podstawie fitobentosu dla potrzeb oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych i jeziornych wraz z wykorzystaniem danych w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym”.

Ocenie poddano jednolite naturalne oraz sztuczne i silnie zmienione części wód rzek objęte w 2008 roku monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym.

Wyniki oceny w oparciu o dane z monitoringu diagnostycznego i operacyjnego przedstawiono oddzielnie w postaci tabelarycznej oraz na mapach.

Liczba jednolitych części wód objętych monitoringiem diagnostycznym w roku 2007 wynosiła 311, zaś monitoringiem operacyjnym 1253.

Stan/potencjał ekologiczny

Stan ekologiczny naturalnych części wód oraz potencjał ekologiczny sztucznych i silnie zmienionych części wód określony został w oparciu o pomiary fitoplanktonu, fitobentosu oraz makrofitów a także wspierających element biologiczny wskaźników fizykochemicznych i chemicznych z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych. Dla tych jednolitych części wód, dla których nie były dostępne wyniki badań elementów biologicznych, oceny nie wykonano (wiersz „brak danych” w poniższych tabelach).

Wprowadzony nowy system monitoringu i ocen stanu wód ulega dalszym poprawkom, jest stale uzupełniany i weryfikowany. Stąd też należy w kolejnych miesiącach oczekiwać nowych, zweryfikowanych na podstawie nowych danych i opracowanych granic klas ocen stanu ekologicznego rzek.

# Ocena stanu chemicznego

Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód wykonana została w oparciu o rozporządzenie z 20 sierpnia 2008 roku przez porównanie stężeń zmierzonych substancji priorytetowych z dopuszczalnymi wartościami granicznymi ujętymi w załączniku 8 w/w rozporządzenia.

Ocena stanu chemicznego w roku 2008 wykazała, że w 311 jednolitych części wód objętych monitoringiem diagnostycznym dobry stan chemiczny stwierdzono w 99 jednolitych części wód. W 181 jednolitych częściach wód stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji z grupy substancji priorytetowych. Stan tych części wód sklasyfikowano jako nie osiągający dobrego. W 31 jednolitych częściach wód nie wykonano pomiarów substancji priorytetowych.

W 160 jednolitych częściach wód objętych monitoringiem operacyjnym stwierdzono dobry stan chemiczny, w 152 nie osiągający dobrego, natomiast w pozostałych nie wykonano pomiarów.

# Ocena stanu

Ocena stanu jednolitych części wód wykonana została przez porównanie wyników stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód.

W 2008 roku wśród jednolitych części wód objętych monitoringiem diagnostycznym, dobry stan stwierdzono w 17, w 219 stwierdzono stan zły natomiast w pozostałych częściach wód z powodu braku danych nie określono stanu.

Wśród jednolitych części wód objętych monitoringiem operacyjnym w 49 stwierdzono dobry stan, w 520 stan zły. W pozostałych częściach wód stwierdzono brak danych do oceny stanu.

Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek

objętych monitoringiem diagnostycznym w 2008 roku

[W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych - z uwzględnieniem nowoopracowanych granic klas do oceny stanu ekologicznego rzek

na podstawie fitobentosu]

* Granice klas dla oceny stanu ekologicznego wg opracowania: Uzupełnienie metodyk badania i klasyfikacji elementów biologicznych na podstawie fitobentosu dla potrzeb oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych i jeziornych wraz z wykorzystaniem danych w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

* Granice klas dla oceny stanu ekologicznego wg opracowania: Uzupełnienie metodyk badania i klasyfikacji elementów biologicznych na podstawie fitobentosu dla potrzeb oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych i jeziornych wraz z wykorzystaniem danych w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek

objętych monitoringiem operacyjnym w 2008 roku

[W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych - z uwzględnieniem nowoopracowanych granic klas do oceny stanu ekologicznego rzek

na podstawie fitobentosu]

* Granice klas dla oceny stanu ekologicznego wg opracowania: Uzupełnienie metodyk badania i klasyfikacji elementów biologicznych na podstawie fitobentosu dla potrzeb oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych i jeziornych wraz z wykorzystaniem danych w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Klasyfikacja potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek

objętych monitoringiem diagnostycznym w 2008 roku

[W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych - z uwzględnieniem nowoopracowanych granic klas do oceny stanu ekologicznego rzek

na podstawie fitobentosu]

* Granice klas dla oceny stanu ekologicznego wg opracowania: Uzupełnienie metodyk badania i klasyfikacji elementów biologicznych na podstawie fitobentosu dla potrzeb oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych i jeziornych wraz z wykorzystaniem danych w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

* Granice klas dla oceny stanu ekologicznego wg opracowania: Uzupełnienie metodyk badania i klasyfikacji elementów biologicznych na podstawie fitobentosu dla potrzeb oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych i jeziornych wraz z wykorzystaniem danych w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Klasyfikacja potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek

objętych monitoringiem operacyjnym w 2008 roku

[W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych - z uwzględnieniem nowoopracowanych granic klas do oceny stanu ekologicznego rzek

na podstawie fitobentosu]

* Granice klas dla oceny stanu ekologicznego wg opracowania: Uzupełnienie metodyk badania i klasyfikacji elementów biologicznych na podstawie fitobentosu dla potrzeb oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych i jeziornych wraz z wykorzystaniem danych w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

* Granice klas dla oceny stanu ekologicznego wg opracowania: Uzupełnienie metodyk badania i klasyfikacji elementów biologicznych na podstawie fitobentosu dla potrzeb oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzecznych i jeziornych wraz z wykorzystaniem danych w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzek

objętych monitoringiem diagnostycznym w 2008 roku

[W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych]

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzek

objętych monitoringiem operacyjnym w 2008 roku

[W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych]

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Klasyfikacja stanu jednolitych części wód rzek

objętych monitoringiem diagnostycznym w 2008 roku

[W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych]

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Klasyfikacja stanu jednolitych części wód rzek

objętych monitoringiem operacyjnym w 2008 roku

[W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych]

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Źródło: 	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Ocenę wykonano w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.

Niektóre jednolite części wód objęte zostały zarówno monitoringiem diagnostycznym, jak i operacyjnym.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.

Prezentowana ocena jest oceną dokonaną po raz pierwszy według nowych zasad, w ramach systemu który wciąż jeszcze podlega sprawdzaniu i jest uzupełniany.